ОТЧЕТ  О  СОСТОЯНИИ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ  АТМОСФЕРНОГО  ВОЗДУХА

Безенчук  за   июнь     2019 г.

Чапаевская  лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха (ЛМЗА) проводит регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на  стационарном посту, расположенному по адресу ул.Мамистова, 52.  Одновременно с отбором проб воздуха на стационарном посту проводятся наблюдения за метеорологическими параметрами:  направлением и скоростью ветра, температурой воздуха, атмосферным давлением.

Контроль загрязнения атмосферы проводится на 8 примесей с отбором проб воздуха 1 раз  в сутки в  13 часов.

ПРЕДЕЛЬНО  ДОПУСТИМЫЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ  (ПДК)

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ

| N n/n | Примесь | ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности вещества | Программа отбора проб воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально Разовая | Средне- суточная | опасности |  |
| 1. | Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 | 13час |
| 2. | Оксид углерода | 5,0 | 3,0 | 4 | 13час |
| 3. | Диоксид азота | 0,2 | 0,04 | 3 | 13час |
| 4. | Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 | 13час |
| 5. | Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 | 13час |
| 6. | Сероводород | 0,008 | - | 2 | 13час |
| 7. | Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 | 13час |
| 8. | Суммарные углеводороды | 5 ( условно) |  | 2 | 13час |

В правой крайней графе таблицы приведены классы опасности  веществ:

1 – чрезвычайно опасные,

2 – высокоопасные,

3 – умеренно опасные,

4 – малоопасные .

Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания веществ без изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в короткий интервал времени к резкому  ухудшению состояния  человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ     МОНИТОРИНГА

Климатические  условия  июня    месяца   характеризовались чередованием    ветров    западного и восточного  направления с периодами штилевой погоды. Максимальная  скорость ветра   достигала   6 м/сек.

Температура  воздуха колебалась в пределах (+13   ) – (+35 )º С.

На стационарном посту за  месяц было отобрано и проанализировано 192  пробы атмосферного воздуха  по 24 проб на 8 примесей:

диоксид серы,   оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород,  формальдегид, аммиак,  сумма углеводородов.

По результатам анализов   за  месяц   случаев превышений ПДК  не зафиксировано. Среднемесячные концентрации и максимальные концентрации фиксировались на уровне:

| Примесь | Максимальные концентрации за месяц мг/м³ | Средние концентрации за месяц мг/м³ |
| --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 0,002 | 0,001 |
| Оксид углерода | 1,5 | 1,2 |
| Диоксид азота | 0,049 | 0,024 |
| Оксид азота | 0,011 | 0,004 |
| Аммиак | 0,02 | 0,004 |
| Сероводород | 0,001 | 0,000 |
| Формальдегид | 0,010 | 0,004 |
| Суммарные углеводороды | 2,8 | 1,8 |

По сравнению с прошлым месяцем среднемесячные концентрации возросли по оксиду углерода и оксиду азота, остальные  почти не изменились  и  фиксировались на прежнем уровне.

Начальник  Чапаевской ЛМЗА  О.Н.Волкова

04.07.2019г.